3、通讯规范

3.1、物理层规范

· CAN节点底层硬件应符合SAE J1939-11物理层规范；

· CAN总线通信电缆采用屏蔽双绞线（阻燃，0.5mm），所有CAN总线均有两个终端电阻（120欧姆）；

· CAN信号线远离离动力线（0.5m以上），CAN信号线远离低压常火电源（0.1m以上）；

· 电缆屏蔽层连续导通，建议每个部件的网络插座有屏蔽层接头，在部件内部，屏蔽层通过串接1个电阻和1个电容与部件控制机箱地可靠相连；

· 网络系统不同级别的CAN网络物理上应完全隔离，其相互间的数据交换必须通过控制器网关才能实现。

3.2、数据链路层规范

· 数据链路层的规定主要参考CAN2.0B 和J1939 的相关规定；

· 250kbps传输速率，使用CAN 扩展帧的29 位标识符并进行了重新定义；

| IDENTIFIER 11BITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRR | IDE | IDENTIFIER EXTENSION 18BITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITY |  |  | R | DP | PDU FORMAT(PF) |  |  |  |  |  | SRR | IDE | PF |  | PDU SPECIFIC(PS) |  |  |  |  |  |  |  | SOURCE ADDRESS(SA) |  |  |  |  |  |  |  | RTR |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |  |  | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 其中，优先级为3 位，可以有8 个优先级；R 固定为0；DP 现固定为0；8 位的PF 为报文代码；8 位的PS 为目标地址或组扩展；8 位的SA 为发送此报文的源地址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

· 数据格式约定：

每帧报文数据域均为8字节，无效或预留的字节以0xFF填充，无效或预留的位均置为1。

数据转换公式：实际数值=总线上传送的数值×分辨率+偏移量

数据发送顺序：（发送方）字节发送顺序：字节1、字节2、……、字节8

（发送方）位发送顺序：位7、位6、……、位0

数据编码定义：无特别说明的情况下，字节排序采用Intel编码格式，低字节在前，高字节在后。

| 发送节点 | 接收节点 | ID=0x0CF101A7 |  |  |  |  |  | 刷新率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车控制器 | 仪表/ 电机控制器 | PGN=61697 |  |  |  |  |  | 内网20ms 外网100ms |
|  |  | P | R | DP | PF | PS | SA |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 241 | 1 | 167 |  |
| 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据定义 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| BYTE1 | 整车驾驶信息 |  |  |  |  | 参考“位定义（BYTE1）” |  |  |
| BYTE2 | 加速踏板开度 |  |  |  |  | 分辨率0.4%/bit；偏移0；有效范围0～100% |  |  |
| BYTE3 | 整车车速（低字节） |  |  |  |  | 分辨率（1/256）km/h /bit；偏移0bit； 有效范围0～200km/h |  |  |
| BYTE4 | 整车车速（高字节） |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTE5 | 制动踏板开度 |  |  |  |  | 分辨率0.4%/bit；偏移0；有效范围0～100% 数字量方式：“0”表示无效；100%表示制动有效 |  |  |
| BYTE6 | 整车故障代码 |  |  |  |  | 参考“表7.1-1” |  |  |
| BYTE7 | 整车故障信息 |  |  |  |  | 参考“位定义（BYTE7）” |  |  |
| BYTE8 | 整车控制器life（每发送一条报文循环递增变化，以此断定通信有效） |  |  |  |  | 分辨率1/bit；偏移0，有效范围0～255 |  |  |

位定义（BYTE1）

| 字节 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE1 | 脚刹： 0=无效 1=有效 （电刹或滑行回电时，需将该位置一） | 手刹： 0=无效 1=有效 | 当前挡位： 0001 = 前进挡 0010 = 后退挡 0100 = 空挡 1000 = PARK挡 0011 = 前进1 档 0101 = 前进2档 0110 = 前进3档 1001 = 前进4档 1010 = 前进5档 1011 = 前进6档 注：若系统不带变速箱，整车控制器需发（前进档、后退档、空档、P档）；若系统带变速箱，整车控制器需发（1～6档、后退档、空档、P档）。 |  |  |  | 行驶模式： 00=停车模式 11=行车模式 10 = 爬坡模式 01 = 冰雪模式 （注：特殊行车模式用于特殊系统状态，若无可不发送） |  |

表7.1-1

| 故障等级 | 故障代码 | 代码含义 | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无故障 | 0 | 正常模式 | 无 | 无 |
| 一级 | 1-50 | 非常严重故障 | 请立即停车检修 | 无 |
| 二级 | 51-100 | 严重故障 | 请靠边停车检修 | 无 |
| 三级 | 101-150 | 故障预警 | 请回场检修 | 无 |

说明：故障分三个等级，严重程度定义：一级＞二级＞三级，故障代码表参见表7.1-2。

注意：1.同时发生多个等级故障的时候，只要报最高等级故障的代码(例如同时发生一级和二级故障，那么只报一级故障的故障代码)；

2.如果同一个故障等级中同时出现多个故障，那么故障代码轮流发出。

表7.1-2

|  | 一级故障 |  |  | 二级故障 |  |  | 三级故障 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 代码 | 报警参数 | 处理措施 | 代码 | 报警参数 | 处理措施 | 代码 | 报警参数 | 处理措施 |
|  | 1～50 |  | 车辆停驶 | 51～100 |  | 限功率行驶 | 101～150 |  | 报警 |

故障代码表

| 一级故障 |  |  | 二级故障 |  |  | 三级故障 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 报警参数 | 处理措施 | 代码 | 报警参数 | 处理措施 | 代码 | 报警参数 | 处理措施 |
| 1 | BMS/电池一级故障 | 断开输出 | 51 | BMS/电池二级故障 | 限转矩 | 101 | DCDC故障 |  |
| 2 | 电机/电机控制器一级故障 |  | 52 | 电机/电机控制器二级故障 |  | 102 | 电机/电机控制器三级故障 |  |
| 3 | 绝缘一级故障 |  | 53 | 绝缘二级故障 |  | 103 | 预留 |  |
| 4 | 电转向故障 |  | 54 | 燃料电池故障 |  | 104 | DCDC通信故障 |  |
| 5 | 电空压机故障 |  | 55 | 互锁有效（乘客门、后舱门、充电枪连接、整车气压低） |  | 105 | 空调通信故障 |  |
| 6 | 档位面板故障 |  | 56 | 手刹故障 |  | 106 | 烟雾设备故障、 |  |
| 7 | 加速踏板故障 |  | 57 |  |  | 107 | 烟雾CAN通信故障 |  |
| 8 | 制动踏板故障 |  | 58 |  |  | 108 |  |  |
| 9 | 高压急断开启 |  | 59 |  |  | 109 |  |  |
| 10 | 变速箱故障 |  | 60 |  |  | 110 |  |  |
| 11 | 烟雾、温度报警 |  | 61 |  |  | 111 |  |  |
| 12 | BMS通信故障 |  | 62 |  |  | 112 |  |  |
| 13 | 电机控制器通信故障 | b |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电转向通信故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电空压通信故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 绝缘电阻检测仪通信故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 燃料电池通信异常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

位定义（BYTE7）

| 字节 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE7 | 系统Ready： 0 = 不可发送转矩行车 1 = 可发送转矩 | 纯电系统故障：（当纯电系统有三级及三级以上故障时，需置一） 0 = 系统正常 1 = 存在故障 | 保留 | 保留 | 保留 | 驻坡防溜指示： 0 = 关闭 1 = 开启 （转发IPU的驻坡功能） | 限功率： 0 = 无效 1 = 有效 | 保留 |